| Parameter | Description |
| --- | --- |
| Data Output Voltage Levels | CMOS ( VSS to VDD) |
| Serial Output | 1 start bit, 8 data bits, I stop bit, Non-return –to-zero ( NRZ); No parity |
| Normal Frame 1 (5 bytes) | Byte 1 = 0xFF Byte 2 = Low byte of X Byte 3 = High byte of X Byte 4 = Low byte of Y Byte 5 = High byte of Y |
| Pen off Frame 2 (3 bytes) | Byte 1 = 0xFF Byte 2 = 0xFE Byte 3 = 0xFE |
| Stream Format | Normal Frame Normal Frame . . . Normal Frame Pen-Off Frame |
| Transmission Rate | 200 frames/sec at 19200 bps |

Data Field

idle

Start Bit

Stop bit